- Инструкция по смене кодовой комбинаци

- замка MAUER 78056

1.Описание замка

Данная модель замка предназначена для установки на двери депозитных ячеек  и имеет ряд конструктивных особенностей, таких как  два кодовых механизма:

- первый   предназначен для работы с ключем «клиента» и имеет постоянную кодовую комбинацию;

- второй  механизм «банковского» ключа  имеет возможность изменения кодовой комбинации.

- для смены комбинации «банковского» ключа в комплект поставки  замков входит специальный ключ.

2. Открытие замка

- Введите в замочную скважину «банковский» ключ, поверните его в направлении хода часовой стрелки на 180˚ и в этом положении извлеките из замка.

- Затем введите в замочную скважину ключ «клиента» и  поверните его в направлении хода часовой стрелки до упора.

- Замок открыт, в открытом положении ключ из замочной скважины не извлекается.

3. Закрытие замка

-Поверните ключ в направлении против хода часовой стрелки  и извлеките из замка.

- Замок закрыт.

4. Смена кодовой комбинации

Смену кодовой комбинации «банковского» механизма замка можно производить без использования ключа «клиента»

Для этого необходимо иметь:

- действующий «банковский» ключ ( рис. А);

-ключ для смены кода ( рис. B);

-новый «банковский» ключ ( рис. C);

Смена кодовой кодовой комбинации проводится в следующем порядке:

- Введите в замочную скважину действующий «банковский ключ, поверните его в направлении хода часовой стрелки на 180˚ и в этом положении извлеките из замка.

- Затем введите в замочную скважину ключ для смены кода  и  поверните его в направлении против хода часовой стрелки до упора ( приблизительно на угол 15˚). Верните ключ в исходное положение и извлеките из замочной скважины.

- Введите в замочную скважину новый «банковский» ключ (как это показано на схеме)  в том же положении, в котором извлекли  ранее действующий ключ, поверните его в направлении против  хода часовой стрелки на 180˚ и в этом положении извлеките из замка.

Кодовая комбинация изменена ,  теперь замок будет открываться только при использовании нового « банковского» ключа .